便携式电动吸引器

极限负压值：≥-0.08MPa(600mmHg)

负压调节范围：-0.01Mpa(75mmHg)～极限负压值

抽气速率：≥20L/min

贮液瓶：≥1000mL（PC塑料），具有溢流保护装置

电源：交流100V-240V,50/60Hz，DC 12V

输入功率：110VA

噪声：≤65dB(A)

电池工作时间：≥30分钟

产品附件：

一次性吸痰管

保险丝

吸引软导管

过滤器

车用点烟器插头

电源适配器

手开关

电线组件