眉山市妇幼保健院采购文件

我院以议价方式进行以下项目的采购，欢迎符合相应资格条件的供应商密封提交报价文件。

| 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FYYN2024011 | 视频采集器 | 1 | 套 | 11000元/套 |

- 项目技术参数要求

| 产品名称 | 基本参数 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清采集卡 | 1、采集卡输出支持：USB接口1080P 30Hz； 2、配套转换器VGA转HDMI、高清视频连线等； 3、驱动兼容多种操作系统windows、android等 |  | 张 | 3 |
| 视频采集终端 | 核心要求 | 需无缝接入四川省妇幼远程医疗平台； | 个 | 1 |
|  | 基本架构 | 一体化智能终端，摄像头、麦克风和音响高度集成。 |  |  |
|  | 协议标准 | 视频编码：支持H.264 HP SVC编码技术，能够适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境的组网需求。 |  |  |
|  |  | 为保证音频效果，系统应支持宽频高保真语音技术，支持含OPUS、G.711、G.722中至少一种的音频编解码协议 |  |  |
|  | 音频接口要求 | 具备至少一个3.5mm音频输入接口，具备至少一个3.5mm音频输出接口 |  |  |
|  | 网络接口 | 具备RJ-45网络接口和支持5G WiFi无线接入、4GSIM卡接口 |  |  |
|  | 处理能力 | 支持1080P及以上图像处理能力，并向下兼容主要分辨率，多项视频优化技术处理保证图像自然清晰流畅 |  |  |
|  |  | 支持1080P及以上双流内容编解码处理能力，并可向下兼容共享PC的主要分辨率 |  |  |
|  |  | 支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术 |  |  |
|  | 网络适应性 | 支持前向纠错算法，丢包率高达30%的情况下能保证视频流畅传输。 |  |  |
|  |  | 在丢包率高达50%及以上的情况下，依然拥有非常好的音频质量，声音清楚连贯；丢包率高达80%及以上时，语义依然可理解 |  |  |
|  | 麦克风 | 高保真智能降噪全向麦克风，8米及以上有效拾音距离 |  |  |
|  |  | 全频带音腔，44K及以上采样率，能够最大限度地保证在声音采样阶段，保持用户声音的高保真还原 |  |  |
|  | 操控要求 | 点击屏幕自主录制功能 |  |  |
|  |  | 支持触屏操作主持会议，邀请与会者、静音其他会场等 |  |  |
|  |  | 支持会议日程功能，能自动接收预约会议请求显示在日程上，达到时间点时可以自动入会或手动一键入会 |  |  |
|  |  | 支持无线内容共享，方便多名用户轮流共享 |  |  |
|  | 应用功能 | 支持企业通讯录功能，自动推送同步到所有终端 |  |  |
|  |  | 支持电子白板功能，可多方同时标注协作 |  |  |
|  |  | 支持信息推送，企业共享等企业级应用，融合办公流程 |  |  |
|  | 镜头指标要求 | 集成企业级高清镜头，至少82度及以上大广角，1080P及以上分辨，自动对焦 |  |  |
|  |  | 支持手动控制旋转和远端控制旋转，实现±150°视野覆盖 |  |  |

二、项目商务要求

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 交货时间及验收方式 | 交货时间：15天。工期每延后一天，扣成交供应商人民币壹仟元整的罚款，如果成交供应商无故拖延时间超过15日，采购人有权无条件解除合同，并由成交供应商赔偿一切损失。 验收方式：使用科室及信息管理部现场验收 |
| 质量保证及售后服务 | 1、需要派专业人员现场来安装、调试至正常运行。 2、质保期：3年，硬件质保3年，软件免费维保服务3年，后续免费升级。 |
| 报价要求 | 该项目为总价包干报价，报价应包括设备、运输及安装验收等完成本项目所需的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |
| 付款方式 | 1、甲方在项目结束验收合格，并正常运行1个月后、同时收到乙方开具符合要求的发票后，3个月内支付合同总额的90%（含税），使用一年后一次性无息支付合同总额的10%（含税）。 2、甲方通过银行转账方式向乙方支付费用 |

三、评标方法

本项目采用最低价评标法进行评标。

最低价评标法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

四、报价方式

本项目投标人可在投标现场进行第二次报价

五、响应文件的组成（详见附件1）

（一）产品明细报价表

（二）技术需求响应表

（三）商务需求响应表

（四）资格条件

（五）其他与项目有关的资料

六、文件的式样和签署

1.报价文件需提交一正两副；并在投标文件封面分别注明“正本”和“副本”字样。

2.报价文件的装订应按照招标文件要求的顺序装订并加盖投标企业骑缝章。

3.除投标人对差错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人代表在修改处签字或盖章。

附件1：

# 响应文件

# （正本/副本）

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人名称：

# 投标人法定代表人（或授权代理人）：

# 联系电话：

# 二〇二X年X月X日

目  录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：

1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。

2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致（包括名称、品牌、型号、产地等），若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的责任与处罚。

- 报价表

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、技术参数响应表

| 序号 | 性能要求 | 响应情况 | 备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

提醒：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；

（2） 列明所投产品的技术参数并提供证明材料；

（3）在备注栏注明响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）。

三、商务需求响应表

| # 序号 | # 商务需求 | # 响应情况 | # 差异说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容 | # 提醒：请注明是否响应或具体响应的位置（页码） |  |

注：本表应为对照采购文件商务需求所列条款逐一进行比较填写。

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

眉山市妇幼保健院：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三） 法定代表人授权委托书（格式）

眉山市妇幼保健院：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

眉山市妇幼保健院：

（投标人名称）郑重承诺：

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

五、其他与项目有关的资料

（一）业绩证明

| 序号 | 年份 | 用户单位名称及部门 | 产品名称及型号 | 合同金额 | 证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

提醒：

投标人须逐一填列表格内容，并提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件

（二）其他